תקציר הוראות הפעלה – Eole

(יש להיעזר במדריך ההפעלה באנגלית המצורף למערכת) :

כפתורי תפעול:

|  | ON- לחץ והחזק שנייה אחת OFF- לחץ והחזק במשך 2 שניות תאורה- לחץ לחיצה קצרה להדלקה, ועוד לחיצה קצרה אחת לכיבוי. |
| --- | --- |
|  | למעלה- כאשר מתכנתים את המכשיר הפעלה/הפסקה- מצב טיימר |
|  | למטה- כאשר מתכנתים את המכשיר אתחול/מספר מדידות- מצב טיימר |
|  | תכנות המכשיר |
|  | אתחול המכשיר- לחץ והחזק למשך 3 שניות |

- הגדרות תצורה

על מנת להיכנס למצב תכנות הגדרות התצורה, לחץ לחיצה אחת על מקש , לחיצה נוספת, פירושה אישור ההגדרה באם חל שינוי כלשהו. במידה ולא חל שינוי, פירושה מעבר להגדרה הבאה.

שינוי הגדרות יחול על ידי שימוש בכפתורי  ו- .

הגדרות:

- יחידות מדידת מהירות הרוח- ניתן לבחור בין-  knots(קשר), km/h(קמ"ש),  m/s (מטר לשנייה), (foot per second) fps ו-bft (סולם בופור),  יחידת המדידה שנבחרה תוצג בפינה הימנית העליונה. באם לא נבחרה יחידת מדידה, יחידת המדידה שתישאר היא beaufort (bft).

- יחידות הטמפרטורה : צלסיוס, פרנהייט, - עומס קור בפרנהייט, - עומס קור בצלסיוס.

- הגדרת הזמן לפיו יחושב ממוצע הרוח- ניתן לבחור בין 3, 6, 30 (שניות), 1, 6, 30 (דקות), 1, 6, 12, 24 (שעות). או טיימר  . הטיימר מאפשר למדוד ממוצע רוח בין - התחלה (לחץ ) ו-הפסקה (לחץ ). זמן זה מוצג בשורה התחתונה של המסך. בטיימר זה, ישנה גם אפשרות לבצע ממוצע בין מספר מדידות (כאשר שעון הטיימר רץ, לחץ , שעון הטיימר יהבהב והממוצע לא יתחשב בזמן זה, עד ללחיצה חוזרת על מקש ).  מקש , גם מאפשר לאפס את שעון הטיימר.

- תצוגת הטמפרטורה והרוח:
יש לבחור בין תצוגת ---, MIN, AV, MAX. אם נבחר AV הממוצע של הרוח ושל הטמפרטורה מוצג (רוח- במרכז התצוגה, טמפרטורה- בתחתית). שאר הפרמטרים מתייחסים רק לטמפרטורה. (לא לעומס קור).

- מדידת רוח

יש להוריד את מכסה הפלסטיק. מד הרוח מודד ברגישות המרבית כאשר הוא מוצב בצורה אנכית ומודד בצורה המדויקת ביותר כאשר ציר הפרופלור אנכי לכיוון הרוח.

מהירות הרוח הנוכחית- מוצגת בשורה העליונה

מהירות הרוח המקסימאלית – מוצגת בשורה האמצעית.

תצוגת הרוח המקסימאלית מציגה את ערך מהירות הרוח הגבוה ביותר שנמדד, על פי זמן הממוצע שנקבע. ערך זה מתאפס כאשר מתבצע אתחול למכשיר.

ממוצע מהירות הרוח – מוצג בשורה התחתונה