אוגר צריכת חשמל ביתי

תקציר הוראות התקנה

המכשיר כולל 4 אביזרים :

- צג דיגטלי

- חיישן זרם

- יחידת שידור אלחוטית

ד. תוכנה elink

יחידת שידור                        צג דיגיטלי                           חיישן זרם

אזהרה

יש לשים לב להוראות!

בכל מקרה בו אינך בטוח מה לעשות או איך להתקין, עצור והתייעץ עם חשמלאי .

יש לשים לב היטב במיוחד לשלב חיבור החיישן זרם לכבל ההזנה .

חיישן הזרם אינו מתחבר ישירות לחשמל אלא מולבש סביב כבל ההזנה.

בכל מקרה בו אינך בטוח היכן קבל ההזנה או איך להרכיב את החיישן , עצור והתייעץ עם חשמלאי .

חיישן הזרם

יש להתקין את חיישן הזרם –בצורת חבק – סביב כבל ההזנה הראשי (הפאזה) המוליך את החשמל ממונה החשמל ללוח המפסקים.

שים לב: יש להלביש את החיישן רק על כבל ההזנה לבדו (ללא כבלים אחרים).

בדוק היטב וזהה את כבל ההזנה ובדוק האם ניתן להלביש את החיישן סביב הכבל בקלות.

בכל מקרה בו אינך בטוח ו/או אינך מוצא את כבל ההזנה ו/או כבל ההזנה מבודד יחד עם כבל נוספים  – עצור והתייעץ עם חשמלאי מוסמך.

- זהה את כבל המוליך מהמונה ללוח החשמל

- הלבש את החיישן סביב כבל ההזנה

| פתח את החיישן | הלבש סביב כבל ההזנה | סגור את החיישן בקליק |
| --- | --- | --- |

- יחידת שידור אלחוטית

חבר את חיישן הזרם ליחידת השידור האלחוטית

הכנס 3 בטריות AA ליחידת השידור האלחוטית

- חיבור תלת פאזי

בדרך כלל חיבורי חשמל הם בפאזה אחת המספקת חשמל

במקרים בהם  יש חיבור תלת-פאזי  ניתן לרכוש 2 חיישני זרם נוספים  וכך

יהיה חיישן זרם לכל פאזה

את חיישני הזרם הנוספים ניתן לחבר לכניסות הנוספות ביחידה השידור

- הכנס 3 בטריות AA לצג הדיגיטלי

- על מנת ליצור קשר אלחוטי בין  יחידת השידור לצג הדיגיטלי יש להפעיל את שלב "זיהוי התקשורת"

לחץ על לחצן Link  בגב הצג

- סמל התקשורת בצג הראשי יהבהב    וממתקין לזיהוי שידור אלחוטי

- לחצן על לחצן השידור ביחידת השידור האלחוטית

- לאחר שהצג הדיגיטלי  קיבל  וזיהה את השידור מיחידת השידור, סמל התקשורת מפסיק להבהב (דולק קבוע) ובצג מופיעים קריאות 00:00

יחידת השידור מהבהבת במועד שידור הנתונים  - כל 6 שניות

- כיוון התאריך והשעה

לחץ על הלחצן   Time set בגב הצג למשך 2 שניות

המכשיר נכנס למצב הגדרת תאריך ושעה

בעזרת לחצני החיצים (BWD/FWD) בחר את הערך הרצוי

לחיצה על מקש MODE (מקש ימני) מאשרת ומעבירה להגדרה הבאה

- הגדר: יום בחודש, חודש, שנה, שעה, דקה

הגדרות

לחץ על לחצן MODE בצד הימני של הצג למשך 2 שניות

המכשיר נכנס למצב "הגדרות"

בעזרת לחצני החיצים (BWD/FWD) בחר את הערך הרצוי

לחיצה על מקש MODE (הימני) מאשרת ומעבירה להגדרה הבאה

- בחר את מתח הרשת

בחיבור  חד- פאזי -  המתח הוא 220 וולט

בחיבור תלת-פאזי – המתח הוא 380 וולט

- בחר את סמל המטבע – לא חשוב

למעשה אין חשיבות לסמל המטבע מאחר והתעריף יהיה בשקלים

- בחר מצב  "תעריף אחד"

הכנס את תעריף הנוכחי של חברת החשמל ל 1 קוו"ט

הכנס את התעריף בש"ח   - 0.56 ₪ / 1 קוו"ט

- בחר את שיעור פליטת הפחמן (הזיהום) בישראל  לכל יצור 1 קוו"ט

בישראל נדרשים ליצור 1 קוו"ט חשמל – 0.792 ק"ג פחמ

- התראה  -  ניתן לכוון סף להתראת צריכת חשמל

ברירת המחדל להתראה היא צריכה של 5Kw

- כאשר הצריכה היא מעבר לסף שהוגדר המערכת מתריעה

- בעזרת החיצים הגדר את סף ההתראה הרצוי .

-  כאשר ההתראה פעילה מופיע בתחתית הצג  סמל ההתראה

-  על מנת להפעיל/לכבות את ההתראה – לחץ על הלחצן הימני

בגב המכשיר

- ארבעה תעריפי חשמל

במקרה ויש מס' תעריפי חשמל לחיוב הלקוח

ניתן להגדיר ארבעה  תעריפים ואת הזמן הרלוונטי ביממה לכל תעריף .

לחץ על MODE במשך 2 שניות ולחץ שוב פעמיים כדי להכנס ל TARIFF.

עבור עם החיצים להגדרת START TIME  לתעריף 1.

- בחר את שעה/דקה  התחלת תעריף הראשון

- בחר את שעה/דקה  סיום תעריף הראשון

בחר את סמל המטבע – לא חשוב

- בחר את עלות קוו"ט לתעריף הראשון

- היעזר בחיצים כדי לעבור בין תעריפים.

- קצב השידור

לפי ברירת המחדל – יחידת השידור משדרת נתונים על 6 שניות

ניתן לשנות את קצב השידור ל 12 או ל 18 שניות  ע"י לחיצה   ארוכה על לחצן השידור ביחידת השידור האלחוטית .

הבהוב אדום  -  קצב שידור כל 6 שניות

הבהוב ירוק   -  קצב שידור כל 12 שניות

הבהוב כתום   -  קצב שידור כל 18 שניות

- חיבורים אחרים

חיישן הזרם מסוגל למדוד כל צריכה מעל   2 Watt

ניתן לחבר את החיישן גם לכבל חשמל של מכשיר חשמלי בודד  ולעקוב אחרי צריכת החשמל באופן דומה .

שים לב: יש לחבר את החיישן רק לכבל ההזנה (+)  ולא סביב כל

3 הכבלים של המכשיר החשמלי

לכן במקרה של חיבור למכשיר חשמלי בודד יש לגלות

את הכבלים הפנימיים של הכבל ולחבר את החיישן  רק

מסביב לכבל ה (+) של המכשיר החשמלי

טיפ:  ניתן פשוט ליצור כבל הארכה קצר שבו כבל ה (+) מגולה

ובאמצעות כבל הארכה זה למדוד צריכה של מכשירי חשמל

שונים בקלות

מצבי תצוגה

- תצוגה נוכחית – בחלק המסך העליון

בנתוני אנרגיה (קוו"ט) או נתוני עלות כספית

*  המעבר בין שתי האפשרויות באמצעות לחצן Mode

- תצוגת נתוני ממוצע

יש ללחוץ עלFUNCTION ׁ(עליון)  כדי להיכנס למצב ה"ממוצע"

יש ללחוץ על DATE כדי לעבור מ"יום" "שבוע" "חודש"

- תצוגת נתוני היסטוריה

ישנם 3 מצבי היסטוריה:

יש ללחוץ שוב עלFUNCTION ׁ(עליון)  כדי להיכנס למצב היסטוריה.

יש ללחוץ על DATE כדי לעבור מ"יום" "שבוע" "חודש"

  - נתונים ליום 
ניתן לדפדף אחורה ליום מסוים באמצעות החיצים

  - נתונים לשבוע (לפי מס השבוע בשנה) 
ניתן לדפדף אחורה לשבוע מסוים באמצעות החיצים

  - נתונים לחודש  ( לפי החודש)

ניתן לדפדף אחורה לחודש  מסוים באמצעות החיצים

לכל מצב היסטוריה יש 3 אפשרויות תצוגה

- קווט"ש ל

- עלות בשקלים

- אמדן פחמן נפלט מיצור החשמל

דפדוף בין אפשרויות התצוגה – ע"י לחצן Mode (ימני עליון)

- מחיקת נתונים

לחיצה רצופה בו זמנית על HISTOREY  ו MODE למשך 2 שניות, תמחק את הנתונים שנאגרו מתחילת הפעלת המכשיר.

יג.  בעיות תקשורת

במקרה וסמל התקשורת  אינו מופיע על הצג הראשי ו/או במקום

ספרות יש תצוגת פסים -  התקשורת האלחוטית אינה תקינה

הפעל את מצב "זיהוי תקשורת אלחוטית"

בסעיף ו  לעיל (לאחר הרכבת החיישן)

במידת הצורך בדוק/החלף את הבטריות ביחידת השידור ו/או בצג .

יד. יש להעזר במדריך המצורף באנגלית.