תקציר הוראות התקנה - GAYA

תחנה אלחוטית (שידור עד 100 מטר בשטח פתוח)

נתוני טמפרטורה לחות פנים וחוץ

נתוני לחץ ברומטרי (קבוע ויחסי)

תצוגת סמלי מצב מזג

נקודת טל

אפשרות אתרעה למצבי מזג אוויר מסוימים

נתוני מינימום ומקסימום כולל תאיך ושעה בה הם נרשמו

מעמד לשולחן או לקיר

הוראות הפעלה ראשונה:

הוצא את החיישן החיצוני מהמעמד שלו ופתח את מכסה הבטריות גם בצג החיצוני וגם ביחידת התצוגה. והנח אותם על אותו שולחן במרחק של כ1.5 מטר אחד מהשני. בדוק שאין מכשירי חשמל דלוקים באזור.

ראשית, הכנס 2 בטריות AAA ליחידה החיצונית ומיד לאחר מכן הכנס 3 בטריות AA ליחידת התצוגה.

מיד ישמע צליל קצר ("ביפ") וכל הסמלים במסך ידלקו למשך 3 שניות. לאחר 3 שניות, יופיעו ערכי הטמפרטורה והלחות והמכשיר יכנס ל"מצב למידה" - בו הוא מזהה את החיישן החיצוני. מצב זה נמשך 10 דקות. אין ללחוץ על אף כפתור במשך הזמן הזה. לאחר שהנתונים מהחיישן החיצוני מופיעים על התצוגה, ניתן למקם את החיישן החיצוני ואת יחידת התצוגה במקומם הקבוע. במידה ונתוני החיישן החיצוני אינם מופיעים יש לבהוציא את הבטריות משתי היחידות, לחכות כמה דקות ולהתחיל את התהליך מחדש.

- בזמן מצב הלמידה, היחידה מנסה גם לכוון את השעה אוטומטית. בארץ, אנו לא קולטים שידור זה, לכן, אנו מכוונים את השעה באופן ידני.

שינוי הגדרות:

לתחנה יש חמישה מקשים: SET, ALM, MIN/MAX, +, SNOOZE/LIGHT

ע"מ להיכנס למצב תכנות, במצב תצוגה רגילה, לחץ למשך 3 שניות על לחצן SET .

כיוון ההגדרות נעשה באמצעות מקשים MIN/MAX"" ו "+" אישור ההגדרות באמצעות מקש "SET". יציאה ממצב תכנות או ע"י לחיצה על מקש SNOOZE/LIGHT או אוטומטית לאחר 10 שניות ללא לחיצה על אף מקש.

סדר ההגדרות:

- כיוון אזור זמן - ישראל נמצאת  +2

- כיוון תצוגת שעון (12 שעות או 24 שעות)

- כיוון שעון ידני (שעות, דקות)

- כיוון תאריך (שנה, חודש, יום בשבוע יחושב לבד)

- כיוון תצוגת הטמפרטורה (צלסיוס או פרנהייט)

- כיוון תצוגת יחידות הלחץ הברומטרי (hPa/ inHg)

- כיוון ערך הלחץ הברומטרי היחסי- (919 hPa עד 1080 hPa)           יש לכוון לחץ זה על פי תחנה מטאורולוגית הנמצאת בגובה פני הים בו אתה נמצא.

- כיוון סף הלחץ הברומטרי (ברירת מחדל 2 hPa)

- כיוון סף סערה (ברירת מחדל 4 hPa)

- יש להגדיר את

מצב הצגה מהירה:

במצב זה ניתן לראות נתונים מסוימים בקלות.

לחץ על לחצן "SET" על מנת להיכנס למצב הצגה מהירה ועל מנת לעבור בין מצבי ההצגה.

בעזרת לחצני "+" ו"MIN/MAX" תוכל לבחור מידע הרצוי להצגה:

- טמפרטורה חיצונית/ נקודת טל

- לחץ ברומטרי קבוע/ לחץ ברומטרי יחסי.

מצב מינימום מקסימום:

במצב תצוגה רגילה, לחץ פעם אחת על מקש MIN/MAX להצגת ערכי המקסימום או פעמיים על מקש MIN/MAX להצגת ערכי המינימום.

על מנת לראות את התאריכים והשעות בהם נרשמו ערכים אלו יש ללחוץ על מקש "+" כאשר הערך מוצג. לאיפוס הנתונים יש ללחוץ SET כאשר הערכים הרצויים לאיפוס מוצגים. (באיפוס- ישמרו הנתונים הנוכחיים כנתוני מינימום ומקסימום)

ניתן לראות ערכי מינימום ומקסימום ל:

- טמפרטורה חוץ, טמפרטורה פנים, לחות חוץ, לחות פנים, נקודת טל ולחץ ברומטרי.

סמלי תחזית מזג אוויר:

ארבעת סמלי מזג האוויר מצביעים על שיפור או הרעה בתנאי מזג האוויר העתידיים ההערכה מבוססת על מזג האוויר הנוכחי.