29 יולי, 2026

# YardGard

### הוראות הפעלה

## פתח את מכסה הגומי האחורי

- וודא כי מפסק ההפעלה נמצא על OFF

- כוון את בורר התדר  לסוג המזיק

- כוון את שיטת ההפעלה לאחת משתי האפשרויות:

  - הפעלה קבועה ע"י חשמל

  - הפעלה אוטומטית ע"פ תנועה

כל פעם שתהיה תנועה מול המכשיר הוא יופעל אוטומטית

במצב זה ניתן לעבוד עם 4 בטריות 1.5V  או עם חיבור חשמל

- כוון את בורר הרגישות לתנועה  מול המכשיר

- הפעל את המכשיר

- סגור את המכסה האחורי

- התקן את המכשיר במיקום הרצוי

###### כללי

-     המכשיר יעיל לכיסוי של  כ 270  מ"ר

- המכשיר משדר קול שטוח ומאוזן לכיוון אחד מול הרמקול

#### -     יעיל עד מרחק של  25 מטר מהמכשיר  (וברוחב של כ 15 מטר )

-      ככל שהתדר נמוך יותר (סיבוב הבורר בכיוון השעון) כך שטח הכיסוי רחב יותר .

אמצעי זהירות :

המכשיר משמיע קולות בתדר   25kHz   שהוא מעל תדר שמיעה של בני אדם  (בממוצע עד 16kHz )

עצמה זו יכולה להזיק לאוזן אדם הנמצא מול המכשיר במרחק קטן מ 3 מטר

לכן הקפד לא להתקין או לכוון את המכשיר מכוון למקומות בהם שוהים אנשים באופן קבוע

##### בזמן הפעלת המכשיר הקפד לכבות אותו או להשתמש באטמי אוזניים

מאפיינים